Նախագիծ: AI Robot Arm

Նախագիծ: AI Robot Arm

1. Փաստաթղթի կառավարման բաժին

1.1 Տարբերակների պատմություն

| Version | Ամսաթիվ | Փոփոխության նկարագրություն | Հեղինակ |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 24/02/2026 | Սկզբնական տարբերակ Գաղափարի մշակում և պլանավորում | Միլենա Պետրոսյան |
| v0.2 | 05/03/2026 | Ավելացվել է տեխնիկական բաժին Սենսորների փորձարկում | Միլենա Պետրոսյան |
| v1.0 | 28/03/2026 | Աշխատող և ավարտուն նախագիծ | Միլենա Պետրոսյան |

1.2 Փաստաթղթի կարգավիճակ

- Պատրաստ է ցուցադրման

1.3 Պատասխանատուներ

| Դեր | Անուն | Պարտականություն |
| --- | --- | --- |
| AI/ML Developer | Միլենա Պետրոսյան | Կոդ և ինտեգրում, ծրագրավորում |
| Hardware Engineer | Միլենա Պետրոսյան | Սարքեր |
| Researcher | Միլենա Պետրոսյան | հետազոտող |

2. Համառոտ նկարագիր

AI Robot Arm: Ռոբոտացված AI ձեռքը համակարգ է, որը իրական ժամանակում կրկնում է մարդու ձեռքի շարժումները։

1. Ի՞նչ խնդիր եք լուծում

Մեր նախագիծը լուծում է մարդու ձեռքի շարժումները ճանաչելու և դրանք ռոբոտացված համակարգի միջոցով կրկնելու խնդիրը։ Շատ դեպքերում մարդկանց համար դժվար է հեռավար կառավարել մեխանիկական համակարգերը կամ ցուցադրել ճշգրիտ շարժումներ։ Մեր ստեղծած համակարգը տեսախցիկի միջոցով հետևում է մարդու ձեռքի և մատների շարժումներին, մշակում է տվյալները արհեստական բանականության օգնությամբ և փոխանցում դրանք ռոբոտացված ձեռքին, որը կրկնում է նույն շարժումները իրական ժամանակում

Բացի շարժումները կրկնելուց, համակարգը կարող է նաև ճանաչել որոշակի ժեստեր և ցուցադրել դրանց անվանումները էկրանին։ Սա կարող է օգտակար լինել ռոբոտատեխնիկայի, կրթության, ժեստերի ճանաչման և խելացի կառավարման համակարգերի զարգացման մեջ։ Նախագիծը նաև ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է համատեղել արհեստական բանականությունը, համակարգչային տեսողությունը և Arduino-ն մեկ միասնական համակարգում։

2. Ի՞նչ նոր բան եք առաջարկում

Մենք առաջարկում ենք խելացի համակարգ, որը համատեղում է տեսախցիկը, արհեստական բանականությունը և ռոբոտացված ձեռքը մեկ նախագծի մեջ։

Նախագծի առանձնահատկությունն այն է, որ այն կարող է միաժամանակ և՛ կրկնել շարժումները, և՛ ճանաչել որոշ ժեստեր։ Օրինակ՝ համակարգը կարող է հասկանալ հատուկ ձեռքի դիրքեր և ցուցադրել դրանց անվանումները։ Այս ամենը իրականացվում է Python ծրագրավորման լեզվի, համակարգչային տեսողության տեխնոլոգիաների և Arduino միկրոկառավարիչի միջոցով։

Մեր նախագիծը կարող է ապագայում օգտագործվել տարբեր ոլորտներում՝

- Ֆիզիկական ծանր աշխատանքում

- Բժշկության մեջ

- ստորջրյա հետազոտություններում

3. Ի՞նչ արդյունք եք ստացել

Նախագծի իրականացման արդյունքում ստեղծվել է աշխատող նախատիպ , որը կարողանում է իրական ժամանակում ճանաչել մարդու ձեռքի շարժումները, կրկնել դրանք ռոբոտացված ձեռքի միջոցով և որոշ ժեստերի համար ցուցադրել համապատասխան անվանումները էկրանին։

Մեր համակարգում օգտագործվել են 2 AI մոդելներ։ Առաջին մոդելը նախատեսված է ժեստերի ճանաչման համար։ Այն տեսախցիկի միջոցով տեսնում է ձեռքի դիրքը, համեմատում է այն նախապես սովորած տվյալների հետ և որոշում, թե ինչ ժեստ է ցուցադրված։ Այս մոդելի համար օգտագործել ենք KNN (K-Nearest Neighbors) ալգորիթմը, որը համեմատում է ընթացիկ ձեռքի դիրքը նախապես սովորած օրինակների հետ և ընտրում ամենամոտ համապատասխանությունը։ Վերջնական արդյունքում համակարգը էկրանին ցուցադրում է տվյալ ժեստի անվանումը։

Մոդելի աշխատանքը կարելի է համեմատել աշակերտի հետ։ Եթե աշակերտին ցույց տանք քիչ օրինակներ կամ սխալ տվյալներ, նա նույնպես սխալ կսովորի։ Այդ պատճառով մենք իրականացրել ենք preprocessing՝ մաքրելով բոլոր անորակ և սխալ նկարները, որպեսզի ստանանք ավելի ճշգրիտ արդյունք և բարձր ճանաչման որակ։

Երկրորդ մոդելը հիմնված է MediaPipe գրադարանի վրա։ Այն ձեռքի վրա տեղադրում է 21 կետ և այդ կետերի շարժման միջոցով հասկանում է, թե որ մատն է շարժվում և ինչ դիրքում է գտնվում ձեռքը։ Արդյունքում, երբ ձեռքը հայտնվում է տեսախցիկի դիմաց, էկրանին երևում են այդ կետերը, իսկ համակարգը կարողանում է հետևել ձեռքի շարժումներին և փոխանցել դրանք ռոբոտացված ձեռքին։

Նախագծում օգտագործվել են երկու dataset-ներ՝

• HandGesture Dataset, որը պարունակում է մոտ 23 հազար տարբեր ժեստերի   նկարներ,

• FreiHAND Dataset, որը պարունակում է մոտ 20 հազար ձեռքի նկարներ։

Լեյբլները համապատասխանել են ժեստերի անվանումներին, ինչը թույլ է տվել մոդելին սովորել տարբեր ժեստերի ճիշտ տարբերակումը։

Մեր հիմնական նպատակը համակարգի real-time աշխատանքն էր, որպեսզի ռոբոտացված ձեռքը հնարավորինս արագ արձագանքի մարդու շարժումներին։ Կարևոր է նաև նշել, որ ռոբոտացված ձեռքը ամբողջությամբ պատրաստվել է զրոյից։

Որպեսզի գնահատենք մոդելների աշխատանքի արդյունավետությունը, օգտագործել ենք մի քանի չափանիշներ՝

• ժեստերի ճանաչման ճշգրտությունը,

• միջին սխալի չափը,

latency-ն, այսինքն՝ որքան արագ է համակարգը արձագանքում և փոխանցում շարժումը ռոբոտացված ձեռքին։

Փորձարկումների ընթացքում նկատեցինք, որ եթե շարժումների արագությունը շատ մեծանում է կամ լուսավորությունը վատ է լինում, համակարգը երբեմն սխալ է ճանաչում ժեստերը։ Դա կարելի է համեմատել արագ շարժվող ավտոբուսի համար կարդալու հետ․ եթե այն շատ արագ է անցնում, հնարավոր է սխալ կարդալ թիվը։

Վերջնական արդյունքում համակարգը կարողանում է ճանաչել մոտ 50 տարբեր կլասներ, որոնք համապատասխանում են տարբեր ժեստերի։ Ռոբոտացված ձեռքը հաջողությամբ կրկնում է մարդու շարժումները իրական ժամանակում, իսկ համակարգը ցուցադրում է ճանաչված ժեստերի անվանումները։

3. Նախագծի նկարագրություն

✔ Գաղափար

Ի՞նչ է Robot arm -ը և ինչպե՞ս է այն աշխատում։

Աշխատանքի ընթացքը

Մեր մոդելը ընդունում է ձեռքի վրա գտնվող 21 կետ, և ըստ այդ կետերի դիրքի հասկանում է, թե որ ժեստն ենք հիմա կատարում։ Ստացված տվյալները փոխանցվում են համակարգչին, իսկ համակարգիչը դրանք ուղարկում է Arduino-ին։

Հայտնաբերում.Տեսախցիկը ֆիքսում է մարդու ձեռքը և փոխանցում պատկերը համակարգին։

Հետևում և վերլուծություն.MediaPipe մոդելը ձեռքի վրա տեղադրում է 21 կետ և դրանց միջոցով հասկանում ձեռքի և մատների շարժումները։

Ժեստերի ճանաչում.KNN մոդելը համեմատում է ձեռքի դիրքը սովորած ժեստերի հետ և որոշում, թե ինչ ժեստ է ցուցադրված։ Այնուհետև ժեստի անվանումը ցուցադրվում է էկրանին։

Շարժումների փոխանցում.Համակարգը տվյալները փոխանցում է Arduino-ին, և ռոբոտացված ձեռքը կրկնում է մարդու շարժումները իրական ժամանակում։

✔ Նպատակներ

Ի՞նչ ենք ուզել ստանալ։

Մեր նախագծի հիմնական նպատակը ստեղծել ռոբոտացված ձեռք էր, որը կկարողանա իրական ժամանակում ճանաչել մարդու ձեռքի շարժումները և հնարավորինս ճշգրիտ կրկնել դրանք։ Մենք նաև ցանկանում էինք, որ համակարգը կարողանա ճանաչել տարբեր ժեստեր և ցուցադրել դրանց անվանումները էկրանին։

Ճշգրտություն.Ստեղծել այնպիսի համակարգ, որը ճիշտ կհասկանա ձեռքի և մատների շարժումները նույնիսկ նման ժեստերի դեպքում։ Դրա համար օգտագործել ենք AI մոդելներ և ձեռքի 21 կետերի վերլուծություն։

Օպտիմալացում (Արագություն).Մեր նպատակն էր, որպեսզի համակարգը աշխատի real-time ռեժիմում, այսինքն՝ ռոբոտացված ձեռքը հնարավորինս արագ արձագանքի մարդու շարժումներին առանց մեծ ուշացման։ Այդ պատճառով մենք չափել ենք նաև latency-ն՝ որքան արագ է համակարգը փոխանցում շարժումը ռոբոտացված ձեռքին։

Կիրառելիություն (Օգտակարություն).Մենք ցանկանում էինք ստեղծել համակարգ, որը կարող է օգտագործվել ռոբոտատեխնիկայի, ուսուցման և gesture recognition համակարգերի մեջ։ Կարևոր է նաև նշել, որ ռոբոտացված ձեռքը ամբողջությամբ պատրաստվել է զրոյից։

✔ Խնդիր

Ինչո՞ւ ենք ընտրել այս թեման և ի՞նչ խնդիր ենք լուծում։

Ինչու այս թեման. Ես ընտրել եմ այս թեման, որովհետև հետաքրքրված եմ արհեստական բանականությամբ և ռոբոտատեխնիկայով, և ամբողջ նախագիծը իրականացրել եմ ինքնուրույն։

Իմ նպատակն է ստեղծել համակարգ, որը տեսախցիկի միջոցով ճանաչում է մարդու ձեռքի շարժումները և կրկնում դրանք ռոբոտացված ձեռքով՝ իրական ժամանակում։

Համակարգը լուծում է շարժումների ճանաչման և մարդու ու ռոբոտի պարզ փոխազդեցության խնդիրը՝ առանց բարդ կառավարման սարքերի։

4. Սարքերի ինտեգրում

Arduino Uno – հիմնական կառավարիչը, որը ստանում է տվյալները և կառավարում սերվո շարժիչները

Տեսախցիկ – ֆիքսում է ձեռքի շարժումները իրական ժամանակում

MediaPipe (Python library) – համակարգչային տեսողության գրադարան, որը հայտնաբերում է ձեռքի 21 կետերը և հետևում շարժումներին

OpenCV (Python library) – գրադարան, որը օգնում է մշակել տեսախցիկի պատկերները և աշխատել real-time վիդեոյի հետ

Scikit-learn – KNN (Python library/model) – գրադարան, որը օգտագործվում է ժեստերի ճանաչման համար՝ համեմատելով ձեռքի դիրքերը և որոշելով համապատասխան ժեստը

MG996R servo motor  – կառավարում է մատների և ձեռքի շարժումները

Stepper motor + driver – ապահովում է հիմնական մեխանիկական շարժումները և սահուն պտույտները

5. Տեխնիկական տվյալներ + տեխնոլոգիաներ

Սարքերի տվյալներ

Arduino Uno – փոքր չափսերով միկրոկոնտրոլեր, ցածր էներգիայի սպառում (~5V), աշխատում է 0–70°C միջակայքում, կապը՝ USB/Serial

Նոութբուքի տեսախցիկ (Laptop camera) – օգտագործվում է որպես հիմնական տեսախցիկ՝ իրական ժամանակում ֆիքսում է ձեռքի շարժումները

Sensor Shield V5.0 – ընդլայնման շիլդ, որը հեշտացնում է սենսորների և շարժիչների միացումը Arduino-ին՝ ապահովելով արագ և հարմար կապ

Stepper motor – բարձր ճշգրտությամբ պտույտներ ապահովող շարժիչ, աշխատում է 12V լարումով

MG996R servo motor – հզոր սերվո շարժիչ, բարձր մոմենտով, օգտագործվում է ձեռքի մատների և մեխանիկական մասերի ավելի ուժեղ և ճշգրիտ կառավարման համար

Օգտագործված տեխնոլոգիաներ

Arduino (C/C++) – օգտագործվել է ռոբոտացված ձեռքի շարժիչների և մեխանիկական մասի կառավարման համար։

Python – հիմնական ծրագրավորման միջավայրը, որտեղ կատարվում է ամբողջ վերլուծությունը և AI-ի աշխատանքը։

MediaPipe (Python library) – տեսախցիկից ստացված պատկերում հայտնաբերում է ձեռքի 21 կետերը և հետևում դրանց շարժմանը, հասկանալով մատների դիրքը։

OpenCV (Python library) – օգտագործվում է նոութբուքի տեսախցիկից պատկեր ստանալու և real-time մշակման համար։

KNN ալգորիթմ (Scikit-learn library) – համեմատում է ձեռքի կետերի դիրքերը և հասկանում, թե ինչ ժեստ է ցուցադրված՝ հիմնվելով սովորած օրինակների վրա։

6. Արդյունքներ և վերլուծություն

Նախագծի արդյունքներ

Մեր փորձարկումների արդյունքում ռոբոտացված ձեռքի համակարգը ցույց է տվել լավ և կայուն աշխատանք real-time ռեժիմում։

Համակարգը ժեստերի ճանաչման մեջ հասնում է մոտ 90% ճշգրտության, այսինքն՝ մեծ մասամբ ճիշտ է հասկանում ձեռքի դիրքը և ցուցադրված ժեստը

MediaPipe-ի միջոցով ձեռքի 21 կետերի հետևումը աշխատում է կայուն և օգնում է ճիշտ հասկանալ մատների շարժումները

KNN մոդելը բավական արագ է արձագանքում, և latency-ն փոքր է, այսինքն՝ շարժման և ռոբոտի արձագանքի միջև ուշացում գրեթե չի զգացվում

Լույսի վատ պայմաններում կամ շատ արագ շարժումների դեպքում կարող են լինել փոքր սխալներ

Վերլուծություն

Տեսախցիկից ստացված տվյալների որակը մեծ ազդեցություն ունի արդյունքի վրա

Որքան լավ են մաքրված տվյալները (preprocessing), այնքան ավելի ճիշտ է աշխատում մոդելը

Real-time ռեժիմում համակարգը ավելի զգայուն է արագ շարժումների նկատմամբ

Նպատակին հասնել

- Մենք հասել ենք հիմնական նպատակին՝ ստեղծել ռոբոտացված ձեռք, որը կարողանում է իրական ժամանակում ճանաչել և կրկնել մարդու ձեռքի շարժումները, ինչպես նաև ճանաչել ժեստերը

- Համակարգը աշխատում է իրական ժամանակում

- Տեսակավորումը կատարվում է առանց մարդու ուղղակի միջամտության

7. Բյուջե և ռեսուրսներ

Բյուջե և ռեսուրսներ

🔧 Սարքեր և նյութեր (ծախսեր)

Arduino Uno – հիմնական կառավարման համակարգ

Նոութբուքի տեսախցիկ – պատկերների ստացման համար

Sensor Shield V5.0 – սենսորների և շարժիչների միացման հեշտացման համար

MG996R servo motor – ռոբոտացված ձեռքի շարժումների համար

Stepper motor – հիմնական մեխանիկական պտույտների համար

Լրացուցիչ նյութեր՝ մետաղական և պլաստիկ կոնստրուկցիաներ (ձեռքի կառուցման համար)

Միացնող լարեր և սնուցման տարրեր

Ծրագրային ռեսուրսներ (անվճար)

Python (MediaPipe, OpenCV, Scikit-learn) – AI և տեսախցիկի վերլուծության համար

Arduino IDE – միկրոկոնտրոլերի ծրագրավորման համար

Ընդհանուր ծախսերը

Նախագիծը իրականացվել է համեմատաբար ցածր բյուջեով, քանի որ օգտագործվել են ուսումնական և մատչելի բաղադրիչներ։ Այն կարելի է դասել միջին արժեքային մակարդակի DIY (do-it-yourself) նախագծերի շարքին։

Մարդկային ռեսուրսներ

Այս նախագիծը իրականացրել եմ ես՝ ամբողջությամբ ինքնուրույն։ Ես եմ կատարել ծրագրավորումը, էլեկտրական միացումները, մեխանիկական հավաքումը և բոլոր փորձարկումները։

Նախագծի վրա աշխատել եմ մոտ 2 ամիս։ Այդ ընթացքում եղել են ինտենսիվ փուլեր և ավելի հանգիստ աշխատանքային օրեր․

մոտ 3 շաբաթ աշխատել եմ օրական շուրջ 10 ժամ,

մնացած ժամանակ՝ օրական մոտ 1–2 ժամ՝ շարունակական բարելավումների և փորձարկումների համար։

Այսպիսով, ամբողջ նախագիծը պահանջել է երկար և հետևողական աշխատանք՝ տարբեր փուլերում համակարգը զարգացնելու և վերջնական աշխատող տարբերակ ստանալու համար։8. Եզրակացություն

✔ Ի՞նչ ստացվեց / Ինչի՞ հասաք

Այս աշխատանքի արդյունքում ես ստեղծել եմ աշխատող նախատիպ, որը կարողանում է տեսախցիկից ստացված տվյալների հիման վրա հասկանալ ձեռքի դիրքը և փոխանցել այն ռոբոտացված ձեռքին։

Համակարգը կայուն աշխատում է real-time ռեժիմում, ճանաչում է տարբեր ժեստեր և որոշ դեպքերում ցուցադրում է դրանց անունները։

Ընդհանուր առմամբ, ինձ հաջողվել է միավորել տեսախցիկը, AI մոդելները և Arduino-ն մեկ համակարգի մեջ և ստանալ գործնական արդյունք, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է ծրագրային և մեխանիկական մասերը համատեղել մեկ աշխատող լուծման մեջ։

✔ Ի՞նչն էր նորարար / ինչո՞վ է յուրահատուկ

Այս նախագծի նորարարությունը այն է, որ համակարգում միավորվում են տարբեր AI և վիզուալ տեխնոլոգիաներ՝ մեկ ընդհանուր արդյունք ստանալու համար։ Մարդը պարզապես ցույց է տալիս ձեռքի շարժումը, իսկ համակարգը այն իրական ժամանակում ճանաչում և վերարտադրում է ռոբոտացված ձեռքով։

Հատկապես յուրահատուկ է այն, որ համակարգը չի օգտագործում ձեռքի վրա ֆիզիկական կառավարման սարքեր․ ամբողջ գործընթացը կատարվում է միայն տեսախցիկի տվյալների հիման վրա։

Բացի այդ, նույն համակարգը կարողանում է նաև տարբերել որոշ ժեստեր և դասակարգել դրանք, ինչի շնորհիվ այն ոչ միայն կրկնօրինակում է շարժումները, այլ նաև «հասկանում» է դրանց տեսակը։

Այսպիսով, ստացվում է մեկ միասնական, ավտոմատ աշխատող համակարգ, որը համատեղում է շարժման ճանաչումը, կրկնօրինակումը և պարզ AI-դասակարգումը։

✔ Ի՞նչը կարելի է բարելավել ապագայում

Ապագայում կարելի է բարելավել ռոբոտացված ձեռքի կառուցվածքը՝ օգտագործելով ավելի որակյալ և թեթև նյութեր, որպեսզի այն լինի ավելի ամուր և հարմար օգտագործման համար։

Բացի այդ, համակարգը կարելի է դարձնել կրելի (wearable), այնպես որ ձեռքը ամրացվի մարդու ձեռքին կամ նախաբազկին և անմիջապես կրկնի շարժումները։

Կարելի է նաև զարգացնել AI մոդելները և սենսորները, որպեսզի համակարգը ավելի ճշգրիտ աշխատի տարբեր պայմաններում և արագ շարժումների դեպքում։